| 10 | Sanitärräume |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: ArbStättV, ASR A1.5, ASR A4.1, TrinkwV, DGUV Vorschrift 81, DGUV R 108-003, DIN 18040-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gibt es für Schüler/-innen sowie für Beschäftigte nach Geschlechtern getrennte Toiletten- und Sanitärräume in ausreichender Anzahl? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Befinden sich die Toilettenräume im gleichen Gebäude und sind nicht weiter als eine Etage entfernt. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Sind die Vorräume mit Handwaschbecken, Seifenspendern und hygienischen Trockenmöglichkeiten ausgerüstet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 4 | Sind die Urinale durch einen Sichtschutz (mind. 1,20 m hoch) voneinander getrennt und von außen nicht einsehbar? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Sind die Fußböden in den Toiletten mit rutsch-hemmenden Belägen ausgeführt? (mind. Bewertungsgruppe R 10) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 6 | Sind Sanitärräume ausreichend beleuchtet und belüftbar? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 7 | Werden Wasseransammlungen durch ausreichendes Gefälle und/oder Bodenabläufe vermieden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Sind Aufkantungen in Duschen vermieden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Entspricht das Behinderten-WC den Vorschriften DIN 18040-1? - Tür öffnet nach außen und ist mind. 90 cm breit - Bewegungsfläche mind. 150 x 150 cm - WC-Sitzhöhe 46-48 cm - Waschtischhöhe max. 80 cm, unterfahrbar - WC mit klappbaren Haltegriffen beidseits - Anlehnmöglichkeit 55 cm hinter Vorderkante WC - Spülung beidseitig mit Hand oder Arm zu betätigen - Waschtisch mit Einhebel- oder berührungs- loser Armatur - Notrufanlage so konzipiert, dass Notruf jederzeit wahrgenommen werden kann | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 10 | Werden die notwendigen regelmäßigen Überprüfungen der Wasserqualität durch die zuständige Behörde durchgeführt und dokumentiert? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |