| 2. 2.1 | Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen Treppen, Geländer, Umwehrungen, Brüstungen |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: ArbStättV, ASR A1.8, ASR A 2.1, ASR A3.4, DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV I 208-005, BASchulRL MV, DIN 18040-1, DIN 18065, DIN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sind Treppenstufen auf der gesamten Fläche rutschhemmend oder mind. im Bereich der Vorderkante durch rutschhemmende Materialien gesichert? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Sind die Stufenkanten gefast oder leicht gerundet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Sind die Stufenmaße im gesamten Verlauf gleichmäßig? (Abweichung max. 5 mm) - Stufenhöhe maximal 17 cm - Auftrittsbreite mindestens 28 cm | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 4 | Sind die notwendigen Treppen mindestens 1,25 m breit? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Haben notwendige Treppen keine gewendelten Läufe? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 6 | Beträgt bei Treppen mit gebogenen Läufen die Auftrittsbreite der Stufen - an der schmalsten Stelle mind. 23 cm und 1,25 m von der inneren Treppenwange entfernt max. 40 cm? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 7 | Sind die Treppenstufen gut erkennbar? z. B. durch Farbgebung, Markierungen und /oder Beleuchtungen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Haben die Treppen an beiden Seiten Handläufe? Beachte: freie Laufwegbreite bei notwendigen Treppen mind. 1,25 m | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Haben die Treppen Handläufe ohne freie Enden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 10 | Ist der innere Handlauf über die Treppen-absätze fortgeführt? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 11 | Sind Bereiche unter Treppenläufen mit weniger als 2 m Durchgangshöhe innerhalb von Aufenthaltsbereichen abgegrenzt? (z. B. durch Vitrinen, Pflanzen) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 12 | Sind Sitzstufenanlagen oder Aufenthalts-bereiche, die über einer anderen Fläche liegen und bei denen Absturzgefahr besteht, ausreichend gesichert? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 13 | Sind Absturzsicherungen (Geländer, Umweh-rungen, Brüstungen) mindestens 1 m hoch? - bei Absturzhöhen über 12 m – Absturz-sicherung mindestens 1,10 m hoch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 14 | Sind Verglasungen, die in Umwehrungen ein- gesetzt sind, als Absturzsicherung geeignet? z. B. Einsatz von absturzsichernder Verglasung in Treppengeländern | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 15 | Sind die Absturzsicherungen, Handläufe sicher gestaltet und verleiten sie nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 16 | Ist der seitliche Abstand zwischen der Umweh-rung und der zu sichernden Fläche nicht größer als 4 cm und damit ein Dazwischentreten verhindert? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 17 | Ist über Aufenthaltsbereichen das Durch-schieben von Gegenständen im Fußbereich von Treppenpodesten verhindert? z. B. durch Aufkantungen, Fußleisten mind. 5 cm hoch | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 18 | Ist die Unterkante des Treppengeländers so tief angeordnet, dass keine Gefahr des Durch- rutschens bzw. Kopffangstellen (besonders in Grundschulen) besteht? - zwischen Treppenstufe und Geländer-unterkante sollte sich ein Würfel von 15 cm Kantenlänge nicht durchschieben lassen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 19 | Sind Treppenpodeste vor oder hinter Türen - mind. 1 m tief, - bei zur Treppe aufschlagender Tür: Türblattbreite zzgl. 0,5 m? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 20 | Ist die Beleuchtungsstärke in Verkehrswegen ausreichend und blendfrei (mind. 100 lx) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |