| 2 2.4 | Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen Fenster, Türen (Unterrichtsräume, Flure, …) |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien: ASR A2.1, ASR A3.6, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV I 202-087, LBauO M-V, DIN 18040-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sind Griffe und Hebel an den Fenstern, Ober- lichtern und Türen leicht erreichbar und können von einem sicheren Standort betätigt werden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Sind Griffe, Hebel und Schlösser so beschaffen und angeordnet, dass durch bestimmungs- gemäßen Gebrauch Gefährdungen vermieden werden? - Griffe und Hebel sind gerundet und mit einem Abstand von mind. 25 mm zur Gegenschließkante angeordnet, - Hebel für Oberlichter in Fensternischen oder über 2 m Höhe angeordnet | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Sind Fenster so gestaltet, dass sie beim Öffnen und Schließen sowie in geöffnetem Zustand keine Gefährdungen darstellen? - Kipp- und Schwingflügel gegen Herab-fallen gesichert, - Öffnungsbegrenzung bei Schwingflügeln, - Sperrsicherung an Dreh-Kipp-Beschlägen, - Vorrichtungen an Schiebefenstern, die den Schließvorgang abbremst. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 4 | Sind Fensterbrüstungen mindestens 80 cm hoch und 20 cm tief? - bei Absturzhöhen über 12 m mind. 90 cm hohe und 20 cm tiefe Fensterbrüstung erforderlich | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Sind Fenster, bei denen die Brüstungshöhe weniger als 80 cm und die Absturzhöhe mehr als 1 Meter beträgt, wirksam gegen Absturz gesichert? z. B. - Vorhalten von mindestens 1 m hohen Umwehrungen, die mindestens 20 cm vor den Fenstern angebracht sind - Absturzsicherungen sind auch an der Fensteraußenseite möglich | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 6 | Bestehen Festverglasungen, bei denen Absturzgefahr besteht (Höhe über Gelände > 1m), aus absturzsicherem Glas? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 7 | Bestehen Verglasungen bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas bzw. bruchsicheren Werkstoffen; Ersatzmaßnahmen z. B.: - 1 m hohes Geländer mind. 20 cm vor der Verglasung, - bei Fenstern durch eine mind. 80 cm hohe und 20 cm tiefe Fensterbrüstung, - bepflanzte Schutzzonen - Splitterschutzfolie (nach DIN 12600) auf der zugänglichen Seite | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Kann die volle Lüftungsfunktion der Fenster hergestellt werden? Beachte: Schüler/-innen nur unter Aufsicht | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Haben Brand- und Rauchschutztüren, besonders in Grundschulen, Freilaufeigen-schaften oder Feststellfunktionen, die eine Schwergängigkeit sowie schnelles Zufallen vermeiden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 10 | Sind Glastüren und bodentiefe Verglasungen in Verkehrsbereichen in Augenhöhe gekenn-zeichnet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 11 | Sind Verglasungen oder sonstige lichtdurch- lässige Flächen, z. B. Glastüren, leicht und deutlich erkennbar? z. B. durch: - farbige Aufkleber in Augenhöhe - Querriegel - Strukturierung, Farbgebung der Glas- flächen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |