| 2 2.6 | Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen Flucht- und Rettungswege, Notausgänge |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien: ArbStättV, ASR A1.3, ASR A2.3, ASR A3.4, DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV R 113-018, BASchulRL MV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Beträgt die lichte Mindestbreite von Hauptfluchtwegen mindestens 1,25 m? - bei mehr als 200 Personen 1,80 m - bei mehr als 300 Personen 2,40 m | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Ist für den Gefahrenfall ein Flucht- und Rettungsplan aufgestellt worden? Ist der Plan aktuell, übersichtlich und ausreichend groß? (mind. A3- Format) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Hängen Flucht- und Rettungspläne auf jeder Etage an geeigneten Stellen und lagerichtig aus? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 4 | Führen Fluchtwege und Notausgänge möglichst auf kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Sind Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge nicht eingeengt oder verstellt? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 6 | Sind für jeden Unterrichtsraum in demselben Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden? - ausgenommen sind ein- und zweige-schossige Schulen mit weniger als 300 m² Geschossfläche im Obergeschoss | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 7 | Sind in Fachräumen mit erhöhter Brandgefahr (z. B. Chemie, Werken) mindestens zwei voneinander unabhängige sichere Flucht-möglichkeiten (Türen, Notausstiegsfenster) vorhanden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Sind die Fluchtwege und Notausgänge deutlich und dauerhaft gekennzeichnet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Ist eine Sicherheitsbeleuchtung in notwendigen Fluren und Treppenräumen in Schulen mit mehr als 2 Geschossen vorhanden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 10 | Sind bei Notausstiegen erforderliche Auf- und Abstiegshilfen, Haltestangen o. ä. vorhanden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 11 | Schlagen manuell betätigte Notausgangstüren in Fluchtrichtung auf? Beachte: Für sonstige Türen im Verlauf von Fluchtwegen prüfen, ob die Aufschlagrichtung der möglichen Gefahrenlage Rechnung trägt. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 12 | Lassen sich Türen von Notausgängen und Türen im Verlauf von Rettungswegen von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 13 | Sind selbstschließende Rauch- und/oder Brandschutztüren funktionsfähig? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 14 | Werden Rauch- und/oder Brandschutztüren nicht blockiert, z. B durch Keile oder Halteseile? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |