| 4 4.1 | Sportanlagen, Sporteinrichtungen Sporthalle |  |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. |  | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen |  | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein |  | teilw. | ja | nein |  |  |  |
|  | Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen: |  |  | 1.4 Brandschutz 2.6 Flucht-Rettungswege/Notausgänge 4.3 Sportunterricht |  |  |  |  | 9 Raumklima 10 Sanitärräume |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: ArbStättV, ASR A4.3, DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 81, DGUV I 202-044, DGUV I 202-052, DGUV I 202-059, DGUV I 207-006, DIN 18032, Erlass BM M-V „Erlass zur Ersten-Hilfe-Ausbildung von Beschäftigten an öffentlichen Schulen“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bestehen Verhaltensregeln für das Benutzen der Sporthalle, Sportgeräte, Sportein-richtungen? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Werden Beschäftigte, Schüler/-innen unterwiesen? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Hängt die aktuelle Hallenordnung an geeigneter Stelle aus? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Nutzungsmöglichkeiten (Sportarten, Ballspiele) in der Sporthalle auf die Größe der Sporthalle abgestimmt? Sind erforderliche Nutzungseinschränkungen erlassen worden und werden sie beachtet? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Ist der Sporthallenboden nachgiebig und trittsicher? Ist der Sportboden frei von Beschädigungen? Schließen die Deckel von Bodenöffnungen bündig mit der Bodenoberfläche ab und lassen sie sich nicht verschieben? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Werden auf den Sportboden abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt? Beachtung der Pflegeanleitung des Sportbodenherstellers | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind für die jeweiligen markierten Spielfelder ausreichende Sicherheitsabstände zu den Hallenwänden oder fest eingebauten Sportgeräten vorhanden? zur Längsseite zur Stirnseite Basketball 2 m 2 m Fußball 0,5 m 2 m Handball 1 m 2 m Volleyball 3 m 3 m | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Hallenwände ballwurfsicher und bis in 2 m Höhe ebenflächig, geschlossen und splitterfrei? - Anforderungen gelten sinngemäß auch für Fenster, Türen und Tore - Fugen sind ≤ 8 mm | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Oberflächen von Hallenwänden bis zu einer Höhe von 2 m mit fest angebrachtem nachgiebigem Material (Prallschutz) abgedeckt? Beachte: - auch Stützen im Hallenbereich mit Prallschutz verkleiden | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Haben Ballfangnetze zum Schutz von Personen und Einrichtungen Maschenweiten von ≤ 50 mm? Hinweis: Maschenweite kann größer sein, wenn Bälle der ausgeübten Ballsportarten abgefangen werden. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind Bauelemente und Einrichtungen (z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Fenster, Leuchten, Verglasungen, Schalter, Uhren usw.) ballwurfsicher geschützt? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Schließen Türen, Tore und Fenster hallenwand-bündig ab und schlagen nicht in die Halle hinein? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Geräteraumtore so gestaltet, dass sie beim Öffnen und Schließen nicht in die Halle hineinragen? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Werden die Sportgeräte im Geräteraum geordnet und übersichtlich aufbewahrt (Stellplan) und gegen Umkippen oder Herunterfallen gesichert? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Leuchten in Geräteräumen stoßfest ausgeführt? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind für den Einbau von Sportgeräten die Sicherheitsabstände eingehalten? z. B. für Basketballgeräte, Sprossenwände, Kletterstangen, Klettertaue usw. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Werden bei der Aufstellung für Turngeräte hindernisfreie Bereiche beachtet? z. B. Barren, Schwebebalken, Spannreck usw. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind Tore für Ballspiele gegen Kippen gesichert? (feste Verankerung) | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind an Toren für Ballspiele, an Basketball-geräten und Klettertauanlagen die erforderlichen Warnschilder angebracht? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind elektromotorisch betriebene Hebevor-richtungen für Sport- und Spielgeräte mit einer Sicherheitsvorrichtung oder -bremse ausgerüstet? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Bedienungselemente so angeordnet, dass vom Bedienungsstandort aus die elektromotorisch hochziehbaren Geräte einsehbar sind? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Bedienungselemente als „Totmannschaltung“ ausgeführt? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Ist die Beleuchtung ausreichend, gleichmäßig und blendfrei? (Sporthalle mind. 300 lx) | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Notausgangstüren gekennzeichnet, freigehalten und jederzeit von innen ohne fremde Hilfsmittel leicht zu öffnen? Ist ein zweiter Rettungsweg vorhanden? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Ist an einer zentralen, jederzeit zugänglichen Stelle mind. 1 Verbandskasten nach DIN 13157 vorhanden? Hinweis: - Vollständigkeit und Verfallsdatum regelmäßig kontrollieren | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Ist für Notfälle eine fest installierte Melde-einrichtung und ein Notrufnummernverzeichnis vorhanden? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Haben alle sportunterrichtenden Lehrkräfte und Referendare eine aktuelle Erste-Hilfe-Ausbildung? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Werden alle Sporteinrichtungen und -geräte vor der ersten Inbetriebnahme und mind. einmal jährlich durch befähigte Personen geprüft? (siehe Anlage 3) | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Prüfungen dokumentiert und liegen die Prüfnachweise in der Schule vor? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind die Fußböden in den Sanitärräumen trittsicher ausgeführt? Bodenbeläge weisen folgende Bewertungsgruppe auf: - in Umkleideräume Bewertungsgruppe A - in Waschräumen Bewertungsgruppe B - in Duschräumen Bewertungsgruppe B | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind auch im Eingangs- und Umkleidebereich vorstehende Teile bis in 2 m Höhe vermieden? (z. B. Garderobenhaken in verletzungsarmer Ausführung oder abgedeckt) | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind raumakustische Maßnahmen, die die Sprachverständlichkeit beim Sportunterricht verbessern und die Lärmbelastung reduzieren, vorhanden? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
|  | Sind geeignete Trennvorhänge zur Teilung der Mehrfach-Sporthalle vorhanden, die zur Verbesserung der Schallabsorption beitragen? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |