| 4 4.2 | Sportanlagen, Sporteinrichtungen Sportplatz, Sportanlage |  |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein |  | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen: |  |  | 4.3 Sportunterricht 10 Sanitärräume |  |  |  |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: BetrSichV, DGUV Vorschrift 81, DGUV I 202-044, DIN 18035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Befinden sich der Sportplatz / die Sportanlage einschließlich der sich darauf befindlichen Geräte in einem ordnungsgemäßen Zustand? - Bodenbeläge sind frei von Stolperstellen und größeren Unebenheiten - ausreichende Wasserabführung - keine herumliegenden Steine u. Scherben | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Sind angrenzende Grundstücke und Verkehrswege bei Erfordernis gegen überfliegende Bälle mit ausreichend hohen Ballfangzäunen geschützt? - an Längsseiten mind. 4 m Höhe - an Stirnseiten mind. 6 m Höhe Hinweis: Ballfangzäune dürfen nicht zum Klettern verleiten. | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Sind Tore für Ballspiele (auch nicht benutzte Tore) - gegen Kippen gesichert (feste Verankerung)? - mit einem Warnschild zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gekennzeichnet? | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  | Text |
| 4 | Erfüllen Weitsprunggruben folgende Anforderungen: - Anlaufbahn 1,22 m breit - Absprungbalken aus Holz oder ähnlichem Material - Absprungbalken reicht über gesamte Anlaufbahn - Sprunggrube ist mind. 8 m lang, im Primarbereich 6 m ausreichend und 2,75 m breit - Schichtdicke (gewaschener Sand) mindestens 20 cm - in der Grubenmitte mindestens 30 cm - Einfassung bodenbündig; abgerundete Holzbohlen oder Betonkantensteine mit elastischer Auflage - seitlicher hindernisfreier Abstand mindestens 1 m und hinter der Sprunggrube mindestens 2 m | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 5 | Erfüllen Laufbahnen folgende Anforderungen: - ebenflächig und frei von Fremdkörpern - Breite je Bahn 1,22 m - bei Rundbahnen hindernisfreier Sicherheitsabstand von 1 m auf der Innenbahn nach innen und von 28 cm für die äußere Laufbahn nach außen - Kurzstreckenbahnen mit freiem und ausreichend langem Auslauf | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |

| 6 | Erfüllen Kugelstoßanlagen folgende Anforderungen: - ebenflächig und frei von Fremdkörpern - Fläche innerhalb des Stoßkreises ist aus griffigem Baustoff (Beton, Asphalt, Kunststoff) - Stoßsektor mindestens 20 m lang - Umlaufende Sicherheitszone von mindestens 2 m | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Werden die Freianlagen und Geräte für den Schulsport vor der ersten Inbetriebnahme und mind. einmal jährlich durch befähigte Personen geprüft? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 8 | Liegen die Prüfnachweise (Kopie) in der Schule vor? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 9 | Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar und kann telefonisch Erste Hilfe herbeigerufen werden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |