| 4 4.4 | Sportanlagen, Sporteinrichtungen Künstliche Kletteranlagen in der Sporthalle und im Freien |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: DGUV Vorschrift 81, DGUV I 202-018, DGUV I 202-022, DIN EN 12 572 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wurde die Kletteranlage nach den geltenden Bestimmungen und Vorgaben des Herstellers errichtet und erfolgte vor der Inbetriebnahme eine Prüfung durch eine sachkundige Person? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Werden alle Schüler/-innen an der Kletterwand regelmäßig unterwiesen? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Ist die Lehrkraft, die an Toprope-Anlagen klettern lässt, nachweislich mit der Methodik und den Sicherheitsanforderungen vertraut. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Erfüllt der Boden der Aufprallfläche die Mindestanforderungen? im Freien: Freie Fallhöhe: Bodenuntergrund: - ab 0,60 m ungebundener Boden - ab 1,00 m dämpfender Untergrund - ab 1,50 m stoßdämpfender Unter- grund in Sporthallen: - geeignete Matten in Abhängigkeit der freien Fallhöhe - Die Matten müssen eine möglichst durchgehende, geschlossene Oberfläche haben und bündig aneinander liegen. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Ist die Aufprallfläche vor der Kletterwand eben und hindernisfrei? Wird in Abhängigkeit der Fallhöhe eine aus-reichend große Aufprallfläche vorgehalten? im Freien: Fallhöhe: Länge der Aufprallfläche: bis 1,50 m 1,50 m 1,80 m 1,70 m 2,00 m 1,83 m in Sporthallen: wenn Kletteranlage max. 3 m hoch und Kletterwand senkrecht ist - mindestens 1,50 m Fallbereich | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Werden Kletterwände in Sporthallen während des Schulbetriebes nur unter der Leitung und Aufsicht Beschäftigter benutzt? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Sind für das Klettern in der Sporthalle Regeln und Sicherungsmaßnahmen festgelegt worden? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Wird beim Klettern über 2 m Tritthöhe nur zulässige Sicherungs- und Kletterausrüstung verwendet? - Bergsportausrüstung mit CE-Kenn-zeichnung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
|  | Erfolgt eine regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherungs- und Kletterausrüstung durch sachkundige Personen? - vor jeder Benutzung Sichtprüfung durch die Lehrkraft - mind. 1x jährlich Prüfung durch Sachkundige - nach den Vorgaben des Herstellers lagern | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |